Dokumentacja Protokołu Komunikacji Arduino-PC

1. Architektura protokołu

Warstwy komunikacji

- Warstwa fizyczna: UART, 9600 baud

- Warstwa ramki: Format „KOMENDA|SUMA#”

- Warstwa aplikacji: Żądanie-odpowiedź (synchroniczna)

2. Format ramki

KOMENDA|SUMA_KONTROLNA#

- KOMENDA: Tekst ASCII (np. „M(10)”, „B”, „PING”)

- SUMA_KONTROLNA: sum(ASCII) % 256

- #: Znacznik końca ramki

Przykład

M(10)|170#

Parametry CFG

- „M1”, „M2” : „LEFT” lub „RIGHT” (przypisanie silników)

- „M1_DIR”, „M2_DIR” : „NORMAL” lub „REVERSED” (kierunek)

- „S1”, „S2” : „FRONT” lub „BACK” (przypisanie czujników)

5. Kody błędów

- Timeout: Brak odpowiedzi w ciągu 1s → 3 ponowne próby

- BAD_CHECKSUM: Ramka uszkodzona → ponowne wysłanie

- UNKNOWN_CMD: Nierozpoznana komenda → sprawdź składnię

- NACK: Ogólny błąd wykonania → sprawdź parametry

6. Ograniczenia

Odległość | -500 | 500 | cm

Obrót [ (-360) - 360] stopnie

Prędkość [0 – 255] PWM

7. Bezpieczeństwo

Mechanizmy ochrony

1. Suma kontrolna: Wykrywa uszkodzone ramki

2. Watchdog (PING): Monitoruje połączenie co N sekund

3.*Timeout: Przerywa oczekiwanie po 1s

4. Retry: 3 próby ponownego wysłania

5. STOP: Natychmiastowe zatrzymanie w każdej chwili

6. Walidacja parametrów: Ograniczenia zakresu (0-255, -500..500)

Sekwencja watchdog

PC → PING|233#
Arduino → ACK|PONG#
[jeśli brak odpowiedzi → DISCONNECTED]

Enkodery

- PULSES_PER_CM = 20 (impulsy na 1 cm)

- PULSES_PER_360_DEGREES = 800 (impulsy na 360°)

Modyfikacja w Arduino

#define PULSES_PER_CM 20

#define PULSES_PER_360_DEGREES 800

10. Przykładowa sesja

robot> status

=== STATUS POŁĄCZENIA ===

Połączenie: Aktywne

Port: COM3

Baudrate: 9600

robot> v 150
Prędkość ustawiona na 150

robot> b
Sonar: 35 cm

robot> m 20
Robot porusza się o 20 cm

robot> r 90
Robot obraca się prawo (90 kroków)

robot> i
IR: AL=512,DL=0,AR=498,DR=1

robot> s
Robot zatrzymany

robot> save-log
Log zapisany do: robot_log_20251020_143052.txt